Misal menggunakan nilai ADC 12 bit

1. Data Awal (12-bit)

- Vref = 3.3 V

- ADC = 512

- R1 = 9400 Ω

- ADC max 12-bit = 4095

2. Menghitung Tegangan (ADC → Volt)

Untuk 12-bit:

Vout=ADC4095×Vref

Vout=ADC4095×Vref

Perhitungan:

Vout=5124095×3.3
Vout≈0.412 Volt

3. Menghitung Resistansi Thermistor

Rumus 12-bit:

R2=R1×ADC4095-ADC

Perhitungan:

R2=9400×5124095-512
R2=9400×5123583
R2≈9400×0.1429
R2≈1343 						Ω

4. Menghitung Logaritma

ln⁡(R2)=ln⁡(1343)
ln⁡(R2)≈7.20

5. Menghitung Suhu (Kelvin)

Rumus Steinhart-Hart:

T=1c1+c2ln⁡(R2)+c3(ln⁡(R2))3

Hasil kira-kira:

T≈307.6K

6. Konversi ke Celcius ( ini rumus mutlak untuk menghitung suhu dari kelvil ke celcius)

Tc=T-273.15
Tc=307.6-273.15
Tc≈34.45∘C

Kesimpulan

Jika kalau pakai 12 bit, dengan ADC = 512:

- Vout ≈ 0.412 V

- R2 ≈ 1343 Ω

- Suhu ≈ 34.45 °C

Missal menggunakan 10 bit

1. Data Awal

- Tegangan referensi (Vref) = 3.3 Volt

- Nilai ADC = 512

- Resistor tetap (R1) = 9400 Ω

2. Menghitung Tegangan (ADC → Volt)

Rumus:

Vout=ADC1023×3.3

Perhitungan:

Vout=5121023×3.3≈1.651 Volt

3. Menghitung Resistansi Thermistor

Rumus:

R2=R1×1023ADC1

Perhitungan:

R2=9400×10235121
R2≈9400×0.998=9381 Ω

4. Menghitung Logaritma

ln⁡(R2)=ln⁡(9381)≈9.15

5. Menghitung Suhu (Kelvin)

Rumus:

T=1c1+c2ln⁡(R2)+c3(ln⁡(R2))3

Perhitungan:

T≈299.5 K

6. Konversi ke Celcius

Rumus:

Tc=T-273.15

Perhitungan:

Tc≈26.35∘C

Analisi perbandingan untuk membandingkan antara 12 bit dan 10 bit pada tegangan 3,3, volt

Resolusi 3.3V dengan 10-bit

Range = 0 – 1023

Resolusi=3.31023

Hasil:
≈ 0.00322 V
≈ 3.22 mV per step

Artinya:
ADC naik 1 → tegangan naik 3.22 mV

Resolusi 3.3V dengan 12-bit

Range = 0 – 4095

Resolusi=3.34095

Hasil:
≈ 0.000805 V
≈ 0.805 mV per step

Artinya:
ADC naik 1 → tegangan naik 0.805 mV

Perbandingan langsung

| Bit | Range ADC | Resolusi | Ketelitian |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 bit | 0-1023 | 3.22 mV | lebih kasar |
| 12 bit | 0-4095 | 0.805 mV | lebih halus |