Safety yang terpasang dikendaraan kumbolo evo 3

A. Emergency Button

Emergency button atau yang biasa di sebut dengan tombol darurat merupakan salah satu bentuk safety yang terpasang pada kendaraan kumbolo evo 3 yang di rancang untuk menghentikan atau memutus sebuah arus listrik secara cepat dalam kondisi berbahaya atau tidak normal. Dikendaraan kumbolo evo 3 sendiri telah tersedia dua tombol emergency yang terletak pada body luar kendaraan dan pada bagian sekat engine. Tombol emergeny yang digunakan memiliki spesifikasi dengan merek Schneider Electric dari seri harmony dengan tegangan kerja hingga 600V AC dan 250–400V DC serta arus nominal mencapai ±10A (AC-15) dan ±3–6A (DC-13). Tombol ini menggunakan tipe kontak Normally Closed (NC) yang berfungsi sebagai sistem pengaman fail-safe, sehingga Ketika terjadi ganguan kelistrikan maka sistem akan tetap dalam kondisi berhenti. Secara mekanisme, tombol ini memiliki tipe mushroom head berdiameter ±40 mm dengan sistem push-lock (tekan untuk mengunci) dan dilengkapi metode reset dengan cara diputar (twist release) atau ditarik (pull release).

B. Deadmen swicth

Deadmen swicth atau yang biasa disebut dengan saklar kendali mati merupakan salah satu sistem keamanan yang terpasang pada kendaraan kumbolo evos 3 yang di rancang untuk memastikan kendaraan hanya dapat beroperasi ketika tombol ditekan secara aktif oleh pengemudi. Deadman switch bekerja secara kontinu, di mana sistem akan langsung menghentikan atau memutus arus listrik kendaraan ketika tombol dilepaskan, sehingga sangat efektif dalam mencegah kecelakaan akibat kehilangan kendali. Pada kendaraan Kumbolo Evo 3, deadman switch ditempatkan pada posisi yang mudah dijangkau oleh pengemudi, yaitu pada stand kemudi sebelah kanan sehingga dapat dioperasikan secara ergonomis selama kendaraan berjalan. Sistem ini memastikan bahwa kendaraan akan otomatis berhenti apabila pengemudi tidak lagi memberikan input pada tombol, baik karena kondisi tidak sadar, kehilangan kontrol, maupun situasi berbahaya lainnya.

C. Spion

Spion merupakan salah satu komponen keselamatan yang terpasang pada kendaraan kumbolo evo 3 yang berfungsi untuk memberikan visibility kepada pengemudi terhadap kondisi sekitar kendaraan, terutama kondisi pada bagian belakang dan samping kendaraan yang tidak dapat terlihat secara langsung oleh pengemudi. Dengan adanya spion, pengemudi dapat memantau pergerakan objek lain di sekitar kendaraan sehingga dapat mengurangi risiko tabrakan dan meningkatkan keselamatan saat berkendara maupun bermanuver. Pada kendaran kumbolo evo 3 sendiri spion di pasang pada sisi kiri dan kanan body dengan posisi yang sudah di sesuaikan dengan kenyamanan pengemudi, hal ini dimaksudkan agar memberikan sudut pandang yang optimal bagi pengemudi. Secara spesifikasi spion ini menggunakan body yang terbuat dari bahan plastik ABS, selain itu juga spion ini di lengkapi dengan dudukan yang kokoh dan dapat disesuaikan (adjustable) sehingga posisi sudut pandang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengemudi.

D. Whell Cover

Wheel cover atau penutup roda merupakan salah satu komponen keselamatan yang terpasang pada kendaraan Kumbolo Evo 3 yang berfungsi untuk melindungi pengemudi pada bagian roda serta area sekitarnya dari paparan langsung lingkungan luar. Komponen ini juga berperan dalam mencegah masuknya benda asing seperti debu, kerikil, atau kotoran yang dapat mengganggu kinerja roda maupun benda yang membahayakan pengemudi. Dengan adanya wheel cover, risiko terjadinya kontak langsung antara roda yang berputar dengan objek luar maupun bagian tubuh pengemudi dapat diminimalisir. Selain itu, wheel cover juga membantu mengurangi percikan air atau lumpur yang dapat mengenai bagian kendaraan lain maupun p, terutama pengemudi saat kendaraan digunakan pada kondisi jalan yang kurang ideal. Pada kendaraan Kumbolo Evo 3, wheel cover dipasang pada area roda dengan posisi yang telah disesuaikan mengikuti desain body kendaraan, sehingga mampu memberikan perlindungan maksimal tanpa mengganggu pergerakan roda. Desainnya dibuat presisi agar tetap memberikan ruang yang cukup untuk rotasi roda dan kenyamanan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan.

E. Safety Belt

Safety belt atau sabuk pengaman merupakan salah satu komponen keselamatan utama yang terpasang pada kendaraan Kumbolo Evo 3 yang berfungsi untuk menjaga posisi pengemudi agar tetap stabil dan aman selama mengoperasikan kendaraan. Sistem ini dirancang untuk mengurangi risiko cedera akibat pergerakan tiba-tiba, benturan, maupun kondisi tidak normal saat kendaraan berjalan. Pada kendaraan Kumbolo Evo 3, sistem safety belt yang digunakan terdiri dari 5 titik pengaman (5-point harness) yang terpasang dari berbagai sisi, yaitu dua pada bahu, dua pada pinggang, dan satu pada bagian tengah. Konfigurasi ini dimaksudkan untuk memberikan penguncian yang lebih kuat dibandingkan sabuk pengaman biasa, sehingga mampu menahan tubuh pengemudi secara baik dan mencegah pergeseran posisi pengemudi saat terjadi guncangan atau pengereman mendadak. Safety belt yang digunakan merupakan produk dari merek Sparco yang telah dikenal luas dalam dunia otomotif dan motorsport karena kualitas serta standar keamanannya yang tinggi. Sabuk ini terbuat dari material webbing berkekuatan tinggi yang tahan terhadap tarikan dan beban besar, serta dilengkapi dengan mekanisme pengunci (buckle) yang terdapat pada bagian Tengah yang dimaksudkan untuk mengnyeimbangkan kekencangan penguncian dari setian harness.

F. Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan salah satu komponen keselamatan yang digunakan oleh pengemudi kendaraan Kumbolo Evo 3 untuk melindungi tubuh pengemudi dari potensi risiko selama pengoperasian kendaraan. Pada kendaraan Kumbolo Evo 3, APD yang digunakan meliputi pakaian khusus menyerupai baju pembalap (racing suit), sepatu keselamatan, dan sarung tangan dan helm. Pakaian balap dirancang untuk melindungi tubuh dari panas dan  gesekan,. Desainnya juga ergonomis sehingga tidak menghambat pergerakan pengemudi saat mengendalikan kendaraan, selain itu juga ada sepatu yang digunakan dengan ketentuan khusus yaitu sol anti-slip yang memberikan cengkeraman optimal pada pedal pengereman sehingga meningkatkan kontrol dan respons pengemudi pada kendaraan. Selain itu, sepatu ini juga memiliki struktur yang kuat untuk melindungi kaki dari benturan maupun tekanan. Sarung tangan berfungsi untuk meningkatkan grip pada kemudi stang serta melindungi tangan dari gesekan dan getaran selama pengoperasian. Material yang digunakan adalah materaial yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, namun tetap memberikan keamanan sehingga memberikan keseimbangan antara kenyamanan dan perlindungan.

G. Apar

APAR (Alat Pemadam Api Ringan) merupakan salah satu komponen keselamatan yang terpasang pada kendaraan Kumbolo Evo 3 yang berfungsi untuk menangani potensi kebakaran pada tahap awal. Keberadaan APAR ini sangat penting terutama pada sistem kendaraan yang memiliki instalasi kelistrikan dan komponen yang berpotensi menimbulkan panas, sehingga memiliki risiko kebakaran. kendaraan Kumbolo Evo 3, APAR diposisikan di samping kanan  pengemudi dengan lokasi yang mudah dijangkau, sehingga dapat digunakan dengan cepat dalam kondisi darurat. Penempatan ini dirancang agar memudahkan pengambilan Ketika terjadi percikan api atau indikasi kebakaran saat kendaraan beroperasi. APAR yang digunakan merupakan produk dari merek Hoseki dengan berat bersih sebesar 1 kg. Ukuran ini dipilih karena cukup ringan dan praktis, namun tetap efektifitas untuk menangani kebakaran skala kecil hingga menengah pada tahap awal. APAR ini umumnya menggunakan media pemadam seperti dry chemical powder yang mampu memadamkan berbagai jenis kebakaran, termasuk kebakaran akibat listrik dan bahan bakar. Selain itu, APAR dilengkapi dengan tabung bertekanan tinggi, katup pengaman, yang memudahkan pengarah semprotan ke sumber api. Sistem penguncian juga tersedia untuk mencegah penggunaan tidak disengaja. Dudukan APAR dirancang kokoh agar tetap stabil selama kendaraan bergerak, namun tetap mudah dilepas saat kondisi dibutuhkan.

H. Skat Engine

Sekat engine merupakan salah satu komponen keselamatan yang terpasang pada kendaraan Kumbolo Evo 3 yang berfungsi sebagai pembatas antara ruang pengemudi dengan ruang mesin (engine). Komponen ini dirancang untuk memberikan perlindungan tambahan bagi pengendara dari berbagai potensi bahaya yang berasal dari area mesin, seperti panas berlebih, kebisingan, getaran, hingga kemungkinan percikan api atau kebocoran fluida. Dengan adanya sekat engine, panas yang dihasilkan oleh mesin tidak langsung diteruskan ke ruang pengemudi, sehingga kenyamanan dan keamanan pengemudi tetap terjaga selama kendaraan beroperasi. Selain itu, sekat ini juga membantu meredam suara dan getaran dari mesin, sehingga mengurangi gangguan kebisingan. Pada kendaraan Kumbolo Evo 3, sekat engine dipasang secara kokoh dan menyatu dengan struktur rangka chasis kendaraan untuk memastikan tidak terjadi celah yang dapat menjadi jalur masuk panas, asap, maupun gas dari ruang mesin. Desainnya dibuat menyesuaikan dengan layout kendaraan agar tetap efisien. Secara spesifikasi, sekat engine menggunakan material komposit berbasis carbon dengan ketebalan ±1,5 mm yang dipadukan dengan lapisan aluminium foil sebagai insulator panas. Kombinasi material ini memberikan keunggulan berupa bobot yang ringan namun tetap kuat, serta memiliki kemampuan refleksi panas yang baik sehingga suhu dari ruang mesin dapat diminimalkan sebelum mencapai ruang pengemudi.

I. Chain Guard

Chain guard merupakan salah satu komponen keselamatan yang terpasang pada kendaraan Kumbolo Evo 3 yang berfungsi untuk melindungi bagian rantai serta area di sekitarnya dari potensi bahaya selama kendaraan beroperasi. Komponen ini dirancang untuk mencegah kontak langsung antara rantai yang bergerak dengan pengemudi maupun ganguan benda asing, sehingga dapat mengurangi risiko cedera akibat rantai terlepas dan kerusakan sistem transmisi. Dengan adanya chain guard, rantai yang berputar dapat terlindungi dari masuknya kotoran seperti debu, pasir, maupun kerikil yang dapat mempercepat keausan atau menyebabkan gangguan pada sistem penggerak. Selain itu, chain guard juga berfungsi untuk mencegah terjadinya cipratan pelumas rantai ke bagian lain kendaraan maupun ke arah pengemudi. Pada kendaraan Kumbolo Evo 3, chain guard dipasang menutupi sebagian atau seluruh area rantai dengan posisi yang telah disesuaikan agar tidak mengganggu pergerakan mekanisme transmisi. Desainnya dibuat presisi mengikuti jalur rantai sehingga tetap memberikan perlindungan maksimal tanpa mengurangi efisiensi kerja sistem. Secara spesifikasi, chain guard ini menggunakan material carbon (serat karbon) yang memiliki keunggulan ringan namun sangat kuat terhadap benturan dan getaran.

j. rancangan bahan bakar